- 在模块断电的情况下，把模块右侧的拨码拨到Boot如下图

- 然后模块上电，模块的Link和Run灯会闪烁红灯如下图

- 3.使用网线连接模块和电脑，并把电脑的ip修改成192.168.0.X的网段（电脑的IP不能为192.168.0.1）如何设置电脑的ip请参考另一个文档

- 4.打开“艾莫迅PN固件升级和IP修改工具-v1.09”，点击里面“ping”按钮，会提示“设备连OK”

- 5.查找到设备后点击“ping”旁边的“...”选择对应的升级文件，最后点开始升级，确定升级

- 6.等待进度条满了，软件最下面提示“固件升级完成”

- 7.升级完成后模块要断电，把模块的拨码开关拨回“APP”

- 最后模块重新上电，使用“艾莫迅专用ip设置工具-v2.17”刷新模块，查看刷新出来的版本是否位V1.3，V1.3版本支持扩展功能